附件 2

实训室分级分类汇总表

二级学院（公章）：

| 序号 | 实训室名称 | 楼宇 | 房间号 | 实训室类别 | 安全级别 | 主要危险源 | 安全责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表人：                                          审核认定：                        日期：

附件 3

实训室安全分级表

| 安全级别 | 参考分级依据 |
| --- | --- |
| Ⅰ级/红色级实训室（重大风险实训室） | 实训室有以下情况之一的： - 实验原料或产物含剧毒化学成分； - 使用剧毒化学品； - 存储第一类易制毒品、第一类精神药品； - 存储易燃易爆化学品总量大于50kg或50L； - 存储有毒、易燃气体总量≥6瓶； - 生物安全BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4实训室； - 使用I、II类射线设备； - 使用放射性同位素、放射源、核材料； - 使用机电类特种设备； - 使用超高压等第三类压力容器； - 使用强磁、强电设备； - 使用4、3R、3B类激光设备； - 使用富氧涉爆实训室自制设备 |
|  | 按照《实训室安全风险评价表》评分达到100分的实训室 |
| Ⅱ级/橙色级实训室（高风险实训室） | 实训室有以下情况之一的： - 存储第二类精神药品； - 存储易燃易爆化学品总量为20~50kg或20~50L； - 存储有毒、易燃气体总量为3~6（不含）瓶； - 生物安全BSL-2、ABSL-2实训室； - 使用第一类、第二类压力容器 |
|  | 按照《实训室安全风险评价表》评分在[75,100)范围的实训室 |
| Ⅲ级/黄色级实训室（中风险实训室） | 实训室有以下情况之一的： - 存储第二/三类易制毒品； - 生物安全BSL-1、ABSL-1实训室； - 基础设备老化 |
|  | 按照《实训室安全风险评价表》评分在[25,75)范围的实训室 |
| Ⅳ级/蓝色级实训室（低风险实训室） | 实训室有以下情况之一的： - 不涉及重要危险源的实训室； - 主要涉及一般性消防安全、用电安全的实训室 |
|  | 按照《实训室安全风险评价表》评分在[0,25)范围的实训室 |

注：

1.实训室分级先按表中各级实训室所对应的参考情况划分，无所列情况的，按《实训室安全风险评价表》进行累计评分确定等级。

2.对于既有本表所列参考情况，又有《实训室安全风险评价表》所列危险源的，取两者较高者所对应的实训室等级。

附件 4

实训室安全风险评价表

| 每项计分 | 风险源 |
| --- | --- |
| 25分 | - 存储易燃易爆化学品总量在5~20kg或5~20L； - 存储一般危化品总量50~100kg或50~100L； - 存储有毒、易燃气体总量为2瓶； - 使用III类射线设备的数量≥2台； - 使用简单压力容器的数量≥3台； - 实训室使用危险机加工装置的数量≥3台； - 实训室使用加热设备数量≥6台； - 实训室每月危险废物产生量≥100L或kg |
| 10分 | - 使用超过人体安全电压（36V）的实验； - 涉及合成放热实验； - 涉及压力实验； - 产生易燃气体的实验； - 涉及持续加热实验； - 使用一般实训室自制设备； - 存储易燃易爆化学品＜5kg或5L； - 实训室存储一般危化品总量＜50kg或50L； - 存储有毒、易燃气体1瓶； - 存储或使用有活性的病原微生物，对人或其他动物感染性较弱，或感染后易治愈； - 使用简单压力容器1~2台； - 使用III类射线设备1台； - 使用危险机加工装置1~2台； - 使用一般机加工装置的数量≥5台； - 实训室一般用电设备负载≥80%设计负载； - 使用2、2M、1、1M类激光设备的数量≥3台； - 实训室每月危险废物产生量为20~100L或kg； - 实训室使用加热设备数量3~5台； - 实训室使用每1台明火设备 |
| 5分 | - 存储普通气体1~4瓶； - 使用一般机加工装置1~4台； - 使用2、2M、1、1M类激光设备1~2台； - 实训室每月危险废物产生量＜20L或kg； - 实训室使用加热设备数量1~2台； - 存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每1台； - 实训室使用每1台快捷电热设备 |

注：

1.表中所称实训室室房间均以面积为50m2计，其他面积可按比例调整评价内容；

2.表中符合任1种情况计相应分数，符合多种情况，分数累加计算，最高100分；

3.实训室自制设备，是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安装的，并以其为载体进行实训活动的非标设备；对标准设备进行改造也参照自制设备进行管理。

附件 5

实训室分类参照表

| 序号 | 实训室分类 | 分类参照依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学类实训室 | 包括从事化学、药学、化学工程、环境科学与工程、材料科学与工程等较多涉及化学试剂或化学反应的实训室。这类实验中的危险源分为两类，一类是易燃、易爆、有毒化学品（含实验气体）可能带来的化学性危险源，另一类是设备设施缺陷和防护缺陷所带来的物理性危险源 |
| 2 | 生物类实训室 | 包括从事基因工程、微生物学等生物和医学专业中较多涉及病毒、细菌、真菌等微生物研究和动物研究的实训室。这类实训室中细菌、病毒、真菌、寄生虫、动物寄生微生物等为主要危险源，它们的释放、扩散可能会污染实训室内外环境的空气、水、物体表面或感染人体。涉及病原微生物的实训室应进行相应的审批或备案 |
| 3 | 辐射类实训室 | 包括物理、核科学与技术、医学、生物、化学、材料科学与工程等专业方向中涉及放射性同位素、射线装置与核材料的实训室。这类实验中的危险源主要是放射性同位素、射线装置与核材料产生的电离辐射，可能对人体造成内外照射伤害，也可能对环境产生放射性污染；存放或使用核材料的实训室还存在核安全风险 |
| 4 | 机电类实训室 | 包括机械设计与制造、过程装备与控制、化工机械、材料物理、电气工程、激光工程和人工智能等专业方向中涉及高温、高压、高速、高大等机械设备及其他强电、强磁、激光或低温设备的实训室，以及大型机房等。这类实训室的主要危险包括夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的机械伤害以及灼伤、电路短路、人员触电、激光伤害、冻伤等因素 |
| 5 | 其他类实训室 | 包括社科类、艺术类专业相关的实训室，危险源主要是少量的用电设备可能带来的用电安全或消防安全风险 |

附件 5

实训室分级管理要求参照表

| 管理要求 | 实训室分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级/红色级实训室 | Ⅱ级/橙色级实训室 | Ⅲ级/黄色级实训室 | Ⅳ级/蓝色级实训室 |
| 安全检查 | 学校党政主要负责人每年牵头开展不少于1次安全检查；学校主管职能部门每月开展不少于1次安全检查；二级单位每周开展不少于1次安全检查；实训室做到“实训结束必巡” | 分管校领导每年牵头开展不少于1次安全检查；学校主管职能部门每季度开展不少于1次安全检查；二级单位每月开展不少于1次安全检查；实训室做到“实训结束必巡” | 学校主管职能部门每半年开展不少于1次安全检查；二级单位每季度开展不少于1次安全检查；实训室做到经常性检查 | 学校主管职能部门每年开展不少于1次安全检查；二级单位每半年开展不少于1次安全检查；实训室做到经常性检查 |
| 安全培训 | 实训室安全管理人员、实训人员完成不少于24学时的准入安全培训，之后每年完成不少于8学时的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于2次应急演练（含针对重要危险源的应急演练） | 实训室安全管理人员、实训人员完成不少于16学时的准入安全培训，之后每年完成不少于4学时的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于1次应急演练（含针对重要危险源的应急演练） | 实训室安全管理人员、实训人员完成不少于8学时的准入安全培训，之后每年完成不少于2学时的安全培训（以上均含应急演练）；实训室每年开展不少于1次应急演练 | 实训室安全管理人员、实训人员完成不少于4学时的准入安全培训，之后每年根据学校实际需要安排适量的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于1次应急演练 |
| 安全评估 | 科研项目、学生课题等实训活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实训活动应在二级单位备案，学校不定期抽查；针对重要危险源制定相应的管理办法和应急措施，责任到人；每年开展不少于1次针对重要危险源的应急演练 | 科研项目、学生课题等实训活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实训活动应在二级单位备案，学校不定期抽查；针对重要危险源制定相应的管理办法和应急措施，责任到人；每年开展不少于1次针对重要危险源的应急演练 | 科研项目、学生课题等实训活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实训活动应在二级单位备案，二级单位不定期抽查；二级单位判断如有必要，可临时按更高等级实训室安全要求进行管理 | 科研项目、学生课题等实训活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实训活动应在二级单位备案，二级单位不定期抽查；二级单位判断如有必要，可临时按更高等级实训室安全要求进行管理 |
| 条件保障 | 高风险点位安装监控和必要的监测报警装置；危化品等重要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求；配备充足的专职实训室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施 | 高风险点位安装监控和必要的监测报警装置；危化品等重要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求；配备充足的专职实训室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施 | 在重要风险点位安装监控和必要的监测报警装置；配备充足的兼职实训室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施 | 配备必要的兼职实训室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施 |
| 实训过程管理 | 1.实训前需对参与人员进行专项风险告知，明确重要危险源操作禁忌，且需签署实训安全责任确认书；2.实训过程中实行“双人双岗”值守制度，实训室负责人每45分钟进行1次现场巡查记录；3.实训所用重要危险源需执行“领用—使用—回收”全流程闭环登记，台账留存至少3年；4.实训结束后，需由实训室负责人与指导教师共同核查设备状态、危险源回收情况，确认无误后方可关闭实训室 | 1.实训前需向参与人员讲解实训流程中的安全风险点，发放书面安全须知；2.实训过程中由实训室负责人每1小时进行1次安全巡查，重点关注危险源使用环节，做好巡查记录；3.实训所用危险源需按“领用—归还”流程登记，台账留存至少2年；4.实训结束后，由实训室负责人核查设备、清理现场，确认安全后关闭实训室 | 1.实训前由指导教师告知实训基本安全要求，明确常见操作风险；2.实训过程中指导教师需全程在场，每2小时进行1次安全检查，及时纠正不规范操作；3.实训所用试剂、设备需进行领用登记，台账留存至少1年；4.实训结束后，由学生在指导教师指导下清理实训现场，指导教师核查后关闭实训室 | 1.实训前由指导教师简要说明实训安全注意事项；2.实训过程中指导教师需定期巡查，确保操作符合规范；3.实训所用常规试剂、设备进行基础领用登记；4.实训结束后，由学生自主清理实训现场，指导教师抽查确认后关闭实训室 |